# 串口屏控制协议（淘晶驰 TJC / Nextion）

2026 安路赛题一 · 基于 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统 · 生成于 2026-09-14

本文件由 tools/gen_uart_protocol_docx.py 从 README.md 第 7 节自动渲染，表格与文字全部逐字取自 README，不含独立维护的副本。协议若有改动，改 README 后重跑该脚本即可，不要直接编辑本 docx。README 表格里表示「两行分开写」的 ⏎ 标记，在本文中已换成单元格内的真实换行。

串口屏经 UART（J1 40-pin 排针 TTL 飞线，见下面「接线」）成为主控制面，替代 key1/key2/key3 与 SW1~SW4 的全部功能，并扩展出直接选图 / 直接设亮度 / 直接选特效，以及实体控制根本没有的六项——图像点运算 FILT、字幕立体字 FONT、音频源 MUSC、轮播间隔 SPED、应急接管 ALRM 与三级音量 VOLM（后两条属于第 11 节。ALRM 另有 M3/M4 两个硬线请求者，但那是输入设备、不是这条命令的按钮等价物）。MODE 也是「超出」而不只是「替代」：转场码空间这一轮从 3 位扩到 4 位，8~E 七个模式在硬件上无法从拨码到达（物理项是 {1'b0, ~sw_v1[2:0]}），只能由屏幕选中。这套命令现在有两个互不相干的入口：J1 上那一路串口屏，加上 PC 经板载 Type-C（F12）的同一协议第二路（见下面「第二命令源」），两路只在 top 的一处合并。实体按键与拨码完整保留为兜底：屏幕没接、没上电或故障时，板上交互与改动前逐位一致。合并策略是 last-writer-wins，两端互为退路；FILT/FONT/MUSC/SPED 没有物理对端，它们的退路是复位值（直通 / 平面 / 测试音 / 间隔 1 秒），详见下面「兜底语义」。

RTL 全部在 uart_screen_ctrl.v（clk 域，UART RX + TJC 命令解析；被例化两次，J1 一路、Type-C 一路）与 top_tf_hdmi_audio.v（两路 cmd_* 的唯一合并点 + 跨时钟域注入 + 与物理控制合并）里；sd_card_bmp.v 仍是单时钟模块，命令脉冲在 top 里 CDC 之后才接进去。

## 接线

当前接法：J1 40-pin 排针 TTL 飞线（pin.adc:60-61），已上板验证通过（2026-09-11）——挪到这条路之后，串口屏发出的命令能控制 FPGA。uart_rx = D14（J1 pin1，FPGA 输入，PULLUP）、uart_tx = G11（J1 pin2，FPGA 输出），LVCMOS33。屏幕用背面 4P TTL 座的杜邦线直连：

| 屏幕 4P | 方向 | J1 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX | → | pin1（D14 = uart_rx） | 必须交叉。接反的现象和完全没接一模一样，很容易白折腾一轮 |
| RX | ← | pin2（G11 = uart_tx） | Stage 1 恒为空闲高，屏幕上永远收不到东西，属正常 |
| GND | ↔ | pin12 或 pin30 | 不能省。缺共地会收到随机垃圾字节，表现为间歇性失灵，比彻底不通更难查 |
| VCC | — | 悬空 | 屏幕自行供电。背光电流大，别从板子 VCC5V 取电，也避免反向灌电 |

电平：J1 在 LVCMOS33 bank，不耐 5 V。淘晶驰屏的 TTL 输出多数是 3.3 V，但接线前先用万用表量屏幕 TX 的空闲高电平；若量到 5 V，串 1 kΩ 再对地并 2 kΩ 分压，或用一片 74LVC 做电平转换。这是唯一可能烧管脚的地方。

为什么屏幕不走板载 Type-C / CH340：F12/D12 经板载 CH340 USB-UART 接到 Type-C 口，屏幕 ↔ FPGA 这条路实测不通，且原因已确认。CH340 是 USB 从设备，淘晶驰屏的 USB 口同样是从设备，C-to-C 线两端都没有 Host，永不枚举，线上零字节。三项对照实验把故障锁死在物理链路而不是协议：① PC ↔ FPGA 可正常控制 ⇒ FPGA 侧 bitstream / 约束 / RTL / 波特率全对；② 屏幕 ↔ PC 在串口助手里可见正确 hex ⇒ 屏幕侧字节 / 大小写 / 终止符全对；③ 屏幕 ↔ FPGA 不通。两端分别被证明是好的，故障只可能在两者之间——这也顺带排除了帧格式、大小写、尾随空格一类的协议猜测。把 uart_rx/uart_tx 挪到 J1 飞线之后 ③ 由「不通」变为「可控制」，这条诊断链闭环。注意 ① 那条对照实验本身就是下一节那路命令源的由来：不通的只是「屏幕经 CH340」，「PC 经 CH340」从来是通的。

原来的「一行退路」已失效：以前把 pin.adc 两行 LOCATION 改回 F12 / D12 就能让屏幕退回 Type-C 通路、RTL 一行不动。现在 F12 已经被下面新增的 u_uart_pc_cmd 占用，改回去等于两个解析器听同一根线。真要退回去，正解是先把 PC_CMD_ENABLE 置 1'b0（见下一节）再改那两行。

## 第二命令源：PC 经板载 Type-C（F12）

屏幕那一路线索已经闭环，但同一个 top 里现在多了第二个命令入口：PC 用串口助手 / tools/pc_send_image.py 那类上位机经 Type-C 发的字节，走的是一条完整的第二个 uart_screen_ctrl 实例（u_uart_pc_cmd，top:628），脚是 uart_pc_rx = F12（pin.adc:75，LVCMOS33 + PULLUP，与屏幕那一路独立、无任何共享信号）。

协议逐字节相同：同一套 9600 8N1、同一个「4 字符大写关键字 + 可选  单字符 + 三个 0xFF」、同一份十三条命令表。上面那张命令表对两个口同时生效，同一帧 hex 发 D14 还是 F12 效果一样，所以屏幕没接的时候上位机就是全部控制面，接上之后两边都能用，不需要任何一侧「切换模式」。

只有 RX 没有 TX：u_uart_pc_cmd 的 uart_tx 悬空，D12 依旧不约束。这一路同样是只进不出，唯一物理观测是 led[3]。

唯一合并点：两路各出一份 cmd_*，只在 top_tf_hdmi_audio.v:672-728 一处汇合。规则是选通可以 OR、值必须 mux——cmd_mode/cmd_filt/cmd_speed/cmd_img_sel/cmd_bright_set 是「数据 + 单拍选通」，两路同拍各发一条时按位 OR 会拼出一个谁都没发过的值（MODE 1 撞 MODE E 就成了 0xF，静默换成另一个转场）。所以值做优先级选择：J1 串口屏优先，Type-C 让路。同拍撞车是极小概率事件（要两边在同一个 20 ns clk 沿同时派发），但错一个值就是「画面变了而没人发过那条命令」，查起来最费时间。

一行退路：top 参数 PC_CMD_ENABLE = 1'b1（top_tf_hdmi_audio.v:81）。置 1'b0 后 F12 那一路整体消失——门控同时加在选通和值上，不只加在选通上。这一点是踩过坑之后刻意做的：只掐选通的话 cmd_mode 仍会无条件读 pc_cmd_mode，那个实例就还剩一个数据负载，综合不会删它，「一行退路」就成了一句空话（本工程在 led[3] 上真的栽过一次，见第 10 节）。J1 串口屏、实体按键与拨码在这一路关掉后逐位不变。

与第 10 节字幕通道互斥：u_uart_pc_cmd 和 u_uart_pc_text 监听的是同一根 F12，现在能共存只因为 PC_TEXT_ENABLE 出厂是 1'b0、字幕那个实例被 prune 掉了，不是因为有硬件仲裁。两个一起开会两头都坏（字幕把 MODE/SPED 帧当文字铺上屏，解析器把整句字幕当成被前缀污染的帧而静默丢弃），所以这两颗开关是「二选一」。

离线验证：tools/sim_uart_ctrl.py Pass G 二十项——十一条命令（ALRM/VOLM 不在这份模型里，它们的成帧与守卫由 tools/sim_emergency.py 的 dispatch 替身覆盖）在两个口上跑出的全部下游效果逐项相等（含 sd 侧脉冲与 video 侧输出，不只是命令解析层），同拍撞车时 J1 的值胜出且两口都确实派发过（用 clen 归零证明，不是靠猜），NEXT 撞车只推进一张图而不是两张，PC_CMD_ENABLE=0 时 F12 上任何流量零效果而 J1 照常可用，以及一条负对照：把值 mux 换回按位 OR，trans_mode 必须变成 0xF。三个方向的内存内变异都咬得住（值 mux → 8 项失败、选通 OR → 3 项失败、led[3] 与门 → 1 项失败）。

## 链路诊断 LED（顶替缺失的 TX 回读）

uart_tx 恒为空闲高、FPGA 一个字节都不回发，所以「屏幕到底有没有把字节送进来」原本完全不可观测。uart_screen_ctrl.v 因此导出两个纯观测寄存器（dbg_rx_toggle / dbg_rx_ff，只喂 LED，不参与任何判定、不影响 ffc/clen/任何 cmd_*），top 再叠一只，驱动此前完全未被使用的四个 LED（led[0]..led[3] = A4/A3/C10/B12，升序，高电平点亮，见 pin.adc:103-106）：

| LED | 引脚 | 驱动 | 亮 / 闪 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED0 | A4 | J1 实例的 dbg_rx_toggle，每收到一个字节翻转 | 屏幕那条飞线上有字节到达：接线、共地、电平、波特率都对 |
| LED1 | A3 | J1 实例的 dbg_rx_ff，最近一个字节是 0xFF | 屏幕那一路的帧终止符收到了，成帧没问题 |
| LED2 | C10 | top 里 cmd_any_set（两个实例各 13 个 set/pulse、共 26 项的 OR，top:825-832）触发翻转 | 有一帧被接受并派发：关键字、大小写、clen、参数全对。两口合并后的信号，分不清是哪个口 |
| LED3 | B12 | PC_TEXT_ENABLE ? dbg_pc_rx_toggle : (PC_CMD_ENABLE & dbg_pc_cmd_toggle) | Type-C 那一路有字节到达。PC_TEXT_ENABLE=1 时这只灯让回第 10 节的字幕通道，两口本就互斥 |

现在四个观测点分三层，逐层收窄：led[0]/led[1] 只属于 J1，led[3] 只属于 Type-C，led[2] 是合并后的派发。所以「哪一口收到了字节」看首尾两只、「哪一口被接受」只能看 led[2]——要区分两口谁生效，只能一次只动一个口（同拍撞车时恒为 J1 赢，见上一节）。

四种签名一眼可分，逐层收窄故障范围：

三只全灭 ⇒ 问题在物理链路（交叉接反、没共地、电平不对、波特率不对、屏幕根本没发），不必再查协议。

LED0 闪、LED1 恒灭 ⇒ 字节进来了但从来没有终止符，屏幕工程漏了 printh ff ff ff。

LED0 闪、LED1 亮、LED2 恒灭 ⇒ 终止符到了但帧被判非法，去查大小写、尾随空格、MODE 10 这类两位参数。注意只发 2 个 0xFF 也是这个签名。

LED2 每按一次翻一下 ⇒ 链路完全正常。

LED0 的电平只是收到字节数的奇偶（9 字节帧结束后是亮、8 字节后是灭），要看的是它在发送期间闪动，不是静止时的亮灭。

模型侧由 tools/sim_uart_ctrl.py Pass F 覆盖（6 项）：纯观测性（零流量时两只都停在复位值且不误派发）、干净帧三层全响应、上面前三种签名各自可区分，另外锁定两条屏幕工程依赖的成帧性质——背靠背零间隔的两帧都能派发、帧间夹一个 0x20 恰好牺牲下一帧然后自愈。led[3] 这一轮换了驱动，它的门控语义由 Pass G 那二十项负责（其中一条专门断言「字节确实进了 Type-C 实例、但 PC_CMD_ENABLE=0 时合并后的这只灯仍恒灭」）。

## 协议

波特率 9600（= 淘晶驰出厂默认，开箱即通、无需改屏幕工程），8N1，LSB first。FPGA 侧 BAUD 是参数；如需提速，改 FPGA 参数 + 改屏幕工程波特率两端对齐即可（50 MHz / 9600 = 5208，误差 0.006%，远小于 UART 容限）。

帧格式：4 字符大写关键字 +（可选）空格（0x20）+ 1 个 ASCII 字符参数，以淘晶驰惯例的连续 3 个 0xFF 结尾。带参帧固定 9 字节、无参帧固定 7 字节。负载字节永远是 ASCII（不会是 0xFF），所以 0xFF 唯一地表示终止符；FPGA 收到第 3 个 0xFF 即解析缓冲区。参数是十六进制单字符：0-9 = 0..9、A-F = 10..15，MODE 与 FILT 用满 0..F，其余命令仍只收自己那几个十进制数字。小写 a-f 一律拒收，屏幕侧必须发大写。

方向：目前只有「屏 → FPGA」一个方向。 uart_tx（G11）在 Stage 1 里被硬接成空闲高（assign uart_tx = 1'b1;），FPGA 一个字节都不回发——没有 ACK、没有错误码、没有状态回传。没有回读就意味着链路故障原本完全不可观测，所以这一轮加了三只诊断 LED 顶替它，见下面「链路诊断 LED」。这直接决定屏幕 UI 的写法：所有状态只能由屏幕自己记账，唯一的权威回显是 HDMI 画面上的 OSD 面板（第 6 节，第 3 行 HDMI AUDIO TONE/MUSIC、第 5 行 FX: / FONT: 都是实时状态行）。发错命令的表现就是「什么都没发生」，屏幕上不会有任何提示。状态回传属于 Stage 2，见本节末。

| 命令 | 参数 | 作用 | 等价实体控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEXT | 无 | 下一张已载入图片 | key1 |
| AUTO | 无 | 开 / 关自动轮播 | key2 |
| BRUP | 无 | 亮度循环 +1（到顶回 0） | key3 |
| BRGT | n = 0..4 | 直接设亮度档 | 增强 |
| MODE | n = 0..F | 直接设转场模式（0 自动轮播 / 1-6、8-B 带状特效 / 7 淡入淡出 / C 直切 / D 慢速淡入淡出 / E 黑场停顿 / F 保留 = 淡入淡出） | SW1~SW3，增强为直接选且多出 8~E |
| MARQ | n = 0..1 | 字幕 1 = 显示 / 0 = 隐藏 | SW4 |
| IMGX | n = 1..4 | 直接选第 n 张（仅在已载入范围内生效） | 增强 |
| FILT | n = 0..F | 图像点运算，13 种，见第 8 节；D/E/F 保留 = 直通 | 无实体兜底，屏幕独有 |
| FONT | n = 0..1 | 字幕字体：1 挤出浮雕立体字 / 0 平面（默认） | 无实体兜底，屏幕独有 |
| MUSC | n = 0..1 | 音频源：0 片内测试音（上电默认）/ 1 TF 卡音乐（MUSIC0.WAV~MUSIC3.WAV，当前哪一首跟着当前图片走） | 无实体兜底，屏幕独有 |
| SPED | n = 1..8 | 自动轮播间隔秒数，1 = 上电默认（与改动前逐位相同）。只能拉长：0 与 9 及以上一律拒收 | 无实体兜底，屏幕独有 |
| ALRM | n = 0..3 | 应急接管：1 火警 / 2 疏散 / 3 通用 / 0 解除。数值序就是优先级序，详见第 11 节 | 无实体兜底，屏幕独有（M3/M4 是另两个请求者，不是兜底） |
| VOLM | n = 0..2 | 三级数字音量：2 满档（上电默认）/ 1 −12 dB / 0 静音。管不到警笛 | 无实体兜底，屏幕独有 |

参数越界（如 BRGT 5、IMGX 0、FONT 2、MUSC 2、SPED 0、SPED 9、ALRM 4、VOLM 3）、非十六进制字符（MODE G）、小写（MODE a）或多位参数（MODE 10 ⇒ clen = 7）会被长度 / 字符范围守卫静默丢弃，不会误触发。MODE 与 FILT 则接受完整 0..F，保留位有确定行为（MODE F = 淡入淡出、FILT D/E/F = 直通），所以它们没有越界一说。

FILT / FONT / MUSC / SPED 是没有拨码 / 按键等价物的四条（ALRM / VOLM 是同类的第五、第六条，只是那两条归第 11 节管：ALRM 的实体对端是 M3/M4 两个干接点请求者、总退路是 EMERGENCY_ENABLE，VOLM 没有实体对端、退路是 emergency_ctrl 里那颗复位到 VOL_FULL 的 O_vol_level），因此这四条的退路形式与其余七条不同：不是「拨一下拨码夺回」，而是根本不发——filt_val 复位为 4'd0（直通）、font_val 复位为 1'b0（平面）、music_en 复位为 AUDIO_SRC_DEFAULT（测试音）、speed_lat 复位为 AUTO_SEC_DEFAULT（间隔 1 秒，sd_card_bmp 那侧的 sec_target_m1 同样复位为 AUTO_SEC_DEFAULT - 1），所以只要屏幕没接或没发过这四条命令，画面与声音就是改动前那份已上板验证过的样子（音频那一半还额外由 AUDIO_SRC_DEFAULT 一行参数兜底，置 1'b1 即恢复上一版「上电即放音乐」；轮播间隔那一半同样由 AUTO_SEC_DEFAULT 一行参数兜底，改成 3'd3 即把上电默认间隔改成 3 秒，不必有屏幕）。这也让「不接屏幕 = 逐位退回旧设计」这条总退路继续成立。

## 屏幕开发速查：字节、判定与生效时机

下面三张表是写屏幕工程时唯一需要对照的东西，全部逐字取自 uart_screen_ctrl.v / sd_card_bmp.v / top_tf_hdmi_audio.v，不含推测。

① 字节级帧。8N1、LSB first，每字节 10 bit ⇒ 9600 波特下 1.0417 ms/字节。终止符固定 3 个 0xFF。带参帧一律 9 字节 / 9.38 ms，无参帧一律 7 字节 / 7.29 ms。

| 命令 | 完整字节序列（hex） | ASCII | 字节数 | 空中时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT | 4E 45 58 54 + FF FF FF | NEXT | 7 | 7.29 ms |
| AUTO | 41 55 54 4F + FF FF FF | AUTO | 7 | 7.29 ms |
| BRUP | 42 52 55 50 + FF FF FF | BRUP | 7 | 7.29 ms |
| BRGT 3 | 42 52 47 54 20 33 + FF FF FF | BRGT 3 | 9 | 9.38 ms |
| MODE 3 | 4D 4F 44 45 20 33 + FF FF FF | MODE 3 | 9 | 9.38 ms |
| MODE A | 4D 4F 44 45 20 41 + FF FF FF | MODE A | 9 | 9.38 ms |
| MODE E | 4D 4F 44 45 20 45 + FF FF FF | MODE E | 9 | 9.38 ms |
| MARQ 1 | 4D 41 52 51 20 31 + FF FF FF | MARQ 1 | 9 | 9.38 ms |
| IMGX 2 | 49 4D 47 58 20 32 + FF FF FF | IMGX 2 | 9 | 9.38 ms |
| FILT 4 | 46 49 4C 54 20 34 + FF FF FF | FILT 4 | 9 | 9.38 ms |
| FILT C | 46 49 4C 54 20 43 + FF FF FF | FILT C | 9 | 9.38 ms |
| FONT 1 | 46 4F 4E 54 20 31 + FF FF FF | FONT 1 | 9 | 9.38 ms |
| MUSC 1 | 4D 55 53 43 20 31 + FF FF FF | MUSC 1 | 9 | 9.38 ms |
| MUSC 0 | 4D 55 53 43 20 30 + FF FF FF | MUSC 0 | 9 | 9.38 ms |
| SPED 1 | 53 50 45 44 20 31 + FF FF FF | SPED 1 | 9 | 9.38 ms |
| SPED 8 | 53 50 45 44 20 38 + FF FF FF | SPED 8 | 9 | 9.38 ms |
| ALRM 2 | 41 4C 52 4D 20 32 + FF FF FF | ALRM 2 | 9 | 9.38 ms |
| ALRM 0 | 41 4C 52 4D 20 30 + FF FF FF | ALRM 0 | 9 | 9.38 ms |
| VOLM 2 | 56 4F 4C 4D 20 32 + FF FF FF | VOLM 2 | 9 | 9.38 ms |
| VOLM 0 | 56 4F 4C 4D 20 30 + FF FF FF | VOLM 0 | 9 | 9.38 ms |

十六进制参数的 ASCII 是 0-9 = 0x30-0x39、A-F = 0x41-0x46（小写 a-f = 0x61-0x66，不收）。淘晶驰侧 print "NEXT" 发前 4 字节、printh ff ff ff 发终止符，两段拼起来就是上表；print "FILT C" 里的空格是 ASCII 0x20，由 print 原样发出，不要写成全角空格或制表符；print 也不会替你转大小写，字符串里写什么就发什么。

② 接收判定规则（不满足即静默丢弃，无任何反馈）。关键字比较的是 32-bit {c0,c1,c2,c3}，大小写敏感、必须全大写；负载只捕获前 6 字节，clen 计到 15 饱和，所以过长的帧永远凑不出下表要求的长度。

| 命令 | clen | c4 | c5 合法 ASCII | FPGA 内部得到的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT / AUTO / BRUP | 必须 = 4 | — | — | 一个 clk 周期的脉冲 |
| BRGT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x34（'0'~'4'） | cmd_bright_set = 0..4 |
| MODE | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x39 ∪ 0x41~0x46（'0'~'9'、'A'~'F'） | cmd_mode = 0..15 |
| MARQ | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_marquee = 0 / 1 |
| IMGX | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x31~0x34（'1'~'4'，1 基） | cmd_img_sel = 0..3（FPGA 内部 −1） |
| FILT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x39 ∪ 0x41~0x46（'0'~'9'、'A'~'F'） | cmd_filt = 0..15 |
| FONT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_font = 0 / 1 |
| MUSC | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_audio = 0（测试音）/ 1（卡上音乐） |
| SPED | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x31~0x38（'1'~'8'） | cmd_speed = 1..8，sd_card_bmp 内存成 3 位 sec_target_m1 = cmd_speed[2:0] - 1 |
| ALRM | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x33（'0'~'3'） | cmd_emg = 0..3 + cmd_emg_set |
| VOLM | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x32（'0'~'2'） | cmd_vol = 0..2 + cmd_vol_set |

MODE / FILT 的取值空间是十六进制单字符，不是十进制数：MODE A = 10、MODE F = 15，FILT C = 12。判定只做两件事——c5 落不落在上面两个 ASCII 区间内，以及 c5 <= "9" 决定减 0x30 还是减 0x41 再加 10。小写 a-f 落在 0x61~0x66，两个区间都不含，一律拒收。 BRGT / MARQ / IMGX / FONT / MUSC / SPED / ALRM / VOLM 是十进制单字符，没有十六进制扩展，BRGT A 与 SPED A 都会被丢掉。ALRM 与 VOLM 是全套命令里唯二下界为 0 且 0 有真实含义的：ALRM 0 = 解除告警、VOLM 0 = 静音，而 VOLM 的复位值反而是 2（满档）——这两条一旦把 0 当成「空值 / 未设置」就会在语义上正好反过来。MODE / FILT 接受完整 0..F 是刻意的：C/D/E 是三个非带状转场，F 与 D/E/F 滤镜是保留位但有确定行为（淡入淡出 / 直通），协议里没有「无效值」。

SPED 的下界是 1 而不是 0，两条理由都是硬的：① 1 秒已经是地板——最长的带状转场实测 38 帧 ≈ 0.63 s（tools/sim_transition.py 从 top 读回 WIPE_HOLD = 36 量的，不是 40 + 8 + 2 手加的），出厂的 1 秒间隔只剩约 0.37 s 是静止画面，再短就是把没放完的转场串成一次连续扫描；② 间隔按 3 位存成 秒数 − 1，所以 0 会回绕成 7、悄悄等于最慢的 8 秒，与按下「0」的人的预期正好相反，而没有 TX 回读就没人能发现这件事。上界 8 同样来自那 3 位（8 - 1 = 7 正好是 3 位的顶）。

常见「发了没反应」的六个原因，按实际踩到的概率排序：① 参数不是十六进制单字符（小写 MODE a、字母越界 MODE G、十进制越界 BRGT 5、1 基下界 IMGX 0、MUSC 2、SPED 0 与 SPED 9）；② 多位参数（MODE 10 ⇒ clen=7，想发 16 是不存在的，上界就是 F；SPED 10 同理被挡）；③ 无参命令多带了东西（NEXT 1 ⇒ clen=6，NEXTX ⇒ clen=5，两者都不等于 4）；④ 分隔符不是 0x20；⑤ 关键字小写；⑥ 终止符不足 3 个 0xFF，或中间夹了别的字节（ffc 遇到非 0xFF 就清零）。第 3 个 0xFF 一到就立即 dispatch 并清空 clen/ffc，因此帧与帧可以背靠背发送，不需要帧间空闲字节。

③ 生效前提与延迟。前提不满足时命令同样被丢弃且不排队，这是上电阶段最容易误判的一点。

| 命令 | 前提条件 | 从末字节算起的生效延迟 |
| --- | --- | --- |
| NEXT / IMGX | first_image_committed（第一张图已上屏）且 已载入张数 > 1 | 脉冲过 toggle-CDC 约 30 ns；画面变化取决于当前转场码，帧数含触发帧（tools/sim_transition.py Pass H 逐帧实测）——带状（1-6、8-B）端到端 38 帧 ≈ 0.63 s；淡入淡出 7/F 18 帧 ≈ 0.30 s；慢速淡入淡出 D 33 帧 ≈ 0.55 s；黑场停顿 E 30 帧（其中 12 帧全黑）≈ 0.50 s；直切 C 3 帧、触发帧当帧即换 ≈ 0.05 s |
| AUTO | first_image_committed 且 卡上找到 > 1 张图 | 同上（toggle 语义，见下） |
| BRGT / BRUP | 无（与 key3、brightness_level 同在 clk 域） | 立即改档，经 2FF 进 video_clk，≈ 100 ns 后下一个像素起生效 |
| MODE | 无 | 裸 2FF 进 video_clk ≈ 80 ns，但特效码在每次转场开始时采样一次，飞行中改不会撕裂当前转场 ⇒ 实际是下一次转场才生效 |
| MARQ | 无 | 裸 2FF ≈ 80 ns，不做帧原子（字幕只是画面中部一条带，中途切换肉眼可忽略） |
| FILT / FONT | 无 | clk 锁存 → 2FF → 帧原子放行，最坏等一个帧起点 ⇒ ≤ 16.7 ms（640×480@60 Hz），生效位置永远在帧顶，所以绝不会撕出横缝 |
| MUSC | 无（music_en 在 clk 域，与 filt_val 同一个纯锁存惯用法） | 裸 2FF ≈ 80 ns 后下一个音频采样点起换源，最坏一个采样点（≈ 21 µs）的相位不连续，无爆音、无断流；1→0 另外要让出 SD 端口，上界一个扇区 ≈ 0.19 ms（模型实测 448 拍 = 0.16 ms）。不排队、不记忆：切回测试音后下次发 MUSC 1 是从头重播整首曲子 |
| SPED | 无——间隔是配置而不是图片动作，所以刻意不受 first_image_committed 门控，扫描 / 加载期间发出去也不会被丢掉；但要看得见效果得先用 AUTO 把轮播开起来 | clk 锁存 → data + toggle 过到 sd_card_clk ≈ 30 ns，落点是 sec_target_m1。当前这段间隔立即作废（sec_cnt 清零重新计数，而 1 秒节拍发生器 auto_cnt 一位没动），所以从改的那一刻算起，下一次换图最坏要等一整个新间隔 ≈ n 秒——这不是延迟，是新间隔本身 |
| ALRM | 无——而且它是告警期间唯一活着的两条命令之一（emg_hold 拉高时其余 11 条的选通全被丢掉） | 三条臂各自跨域，延迟次序就是设计意图：蜂鸣器同域 ≈ 60 ns → 警笛裸 2FF ≈ 140 ns → 画面 data+toggle + 帧原子 ≤ 17.14 ms（第 11 节 Pass A 实测上界） |
| VOLM | 无，同样不受 emg_hold 冻结 | clk 判决 → 裸 2FF 进 video_clk ≈ 100 ns，下一个音频样本起生效；只作用于 WAV / 测试音那一臂，警笛绕开它 |

五条必须写进屏幕逻辑的语义：

IMGX 的上界是「实际已载入张数」，不是常数 4。 卡上只有 2 张图时 IMGX 3 / IMGX 4 被丢弃（无害）。因为无 TX 回传，屏幕无法预先知道载入了几张、也就无法禁用超出的按钮——接受「按了没反应」即可。

IMGX / NEXT 不会关掉自动轮播，只把 auto_cnt 与 sec_cnt 一起清零（两者是同一件事——「轮播计时从这里重新开始」，只清一个会让下一段间隔白拿半秒）。轮播开着时（间隔 = SPED 设的秒数，默认 1 s）手动选的图最多停留一个间隔就被推走 ⇒ 屏幕上的「直接选图」按钮应当先发一条 AUTO 关轮播。

AUTO 是 toggle，不是 set。 屏幕必须自己维护开 / 关的奇偶；屏幕重新上电或换页后，它显示的状态可能与 FPGA 实际状态相反，此时按一下只会把 FPGA 翻到另一边，屏上文字要按「翻转」而不是「设为」来更新。NEXT / BRUP 同理是脉冲 / 循环语义，不要用屏幕定时器高频重发，否则会连跳。

MUSC 是 set，但屏幕无法验证它是否真的出声。 与 AUTO 相反，MUSC 0 / MUSC 1 是绝对值，屏上单选态与 FPGA 一定一致。但卡上没有 MUSIC*.WAV 时 MUSC 1 得到的是静音，不会自动退回测试音——audio_pcm_player 在 FIFO 空时持续输出零样本（这是 ACR 参考不断流的前提，不能改）。所以「选了音乐却没声」有两种成因：卡里没放 MUSIC0.WAV（或它没排在第 4 张 BMP 之前，扫描根本报不到它），或文件的 RIFF/WAVE 魔数不对（S_FAULT，chain 读 D）。判据是 HDMI OSD 第 3 行：它显示 HDMI AUDIO MUSIC 就说明命令已生效、问题在卡上文件；仍显示 TONE 才是命令被丢了（多半是参数不是 0/1）。屏幕侧不要做「静音自动回退」的定时器。还有一种既不静音也不报错的成因要单独说：流读器只校验 RIFF/WAVE 两个魔数，从不读头里的采样率字段，所以一首 44.1 kHz 的文件会被当成 48 kHz 播放——音高与速度都快 8.8%（约 +1.5 个半音），而不是被拒掉。听感是「调子不对」而不是「没声」，别按静音那条路查；doc/convert/convert_audio_to_wav.py 转出来的都是 48 kHz，只有手工拷进去的 WAV 才会踩到。

SPED 也是 set，但它只管间隔、不开轮播。 发 SPED 4 而轮播是关的，画面上什么都不会发生（间隔已经记下了，等 AUTO 一开就按 4 秒走），所以屏上把它放在轮播开关旁边、并注一句「需先开自动轮播」。它不受「第一张图已上屏」这个前提约束，上电阶段发也不会丢。同样因为没有回读，屏幕换页或重新上电后无法知道 FPGA 现在用的是几秒——单选组的选中态只是本地记账；要确定就再发一次（例如进页面时由人按一次 SPED 1），不要让页面初始化代码自动发，理由见下面那条通用规则。

RTL 侧没有任何速率限制，但建议帧间留 ≥ 10 ms（一个带参帧占空 9.38 ms），并且不要在屏幕页面初始化代码里自动发命令：那时 FPGA 多半还在扫描 / 加载，SD 侧受门控的三条命令（NEXT / AUTO / IMGX）会被丢掉，而屏幕无从得知何时就绪（SPED 是刻意不受门控的那一条，早发不丢，但也没有理由自动发）。所有命令都由人手按下触发，天然满足「第一张图已上屏」这个前提。

## 屏幕端按钮事件代码（淘晶驰 USART HMI，全 62 个取值逐条枚举）

每个按钮在 Touch Release Event 里写两行——print 发 ASCII 命令、printh ff ff ff 发终止符（下表 ⏎ 表示两行分开写，照抄即可）。62 行就是全部，MODE/FILT 的保留位（MODE F、FILT D/E/F）有确定行为但不必做按钮，已在备注列标出。

| # | 按钮标签建议 | Touch Release Event | 发出字节（hex） | 前提 / 生效 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一张 | print "NEXT" printh ff ff ff | 4E 45 58 54 FF FF FF | 第一张图已上屏且已载入 >1 张；脉冲，不要长按连发；不关轮播 |
| 2 | 自动轮播 开/关 | print "AUTO" printh ff ff ff | 41 55 54 4F FF FF FF | 卡上 >1 张；toggle 不是 set，屏幕自己维护奇偶 |
| 3 | 亮度 +1 | print "BRUP" printh ff ff ff | 42 52 55 50 FF FF FF | 无前提；立即；到 4 后回绕到 0 |
| 4 | 暗 −2 | print "BRGT 0" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 30 FF FF FF | 无前提；≈100 ns 后下一个像素起生效 |
| 5 | 暗 −1 | print "BRGT 1" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 6 | 正常 | print "BRGT 2" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 32 FF FF FF | 同上；上电默认档 |
| 7 | 亮 +1 | print "BRGT 3" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 33 FF FF FF | 同上 |
| 8 | 亮 +2 | print "BRGT 4" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 34 FF FF FF | 同上；BRGT 5 及以上被丢弃 |
| 9 | 转场·自动轮播 | print "MODE 0" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 30 FF FF FF | 无前提；下一次转场才生效（起点采样一次）；链 7→1→…→6→8→…→B→7 |
| 10 | 转场·擦除↓ | print "MODE 1" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 31 FF FF FF | 带状，端到端 38 帧 ≈0.63 s；与 SW1-3 拨码等价 |
| 11 | 转场·擦除↑ | print "MODE 2" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 32 FF FF FF | 同上 |
| 12 | 转场·百叶窗 | print "MODE 3" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 33 FF FF FF | 同上，15 帘 × 16 组 |
| 13 | 转场·中心展开 | print "MODE 4" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 34 FF FF FF | 同上 |
| 14 | 转场·随机条 | print "MODE 5" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 35 FF FF FF | 同上，逐组 bitrev |
| 15 | 转场·梳状 | print "MODE 6" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 36 FF FF FF | 同上，偶下奇上 |
| 16 | 转场·淡入淡出 | print "MODE 7" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 37 FF FF FF | 非带状，18 帧 ≈0.30 s |
| 17 | 转场·上下夹击 | print "MODE 8" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 38 FF FF FF | 屏幕专属（拨码发不出）；带状 ≈0.63 s |
| 18 | 转场·隔行两遍 | print "MODE 9" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 39 FF FF FF | 屏幕专属；带状，先偶后奇 ≈0.63 s |
| 19 | 转场·粗块乱序 | print "MODE A" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 41 FF FF FF | 屏幕专属；带状，15 块 × 16 组 ≈0.63 s |
| 20 | 转场·四路交错 | print "MODE B" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 42 FF FF FF | 屏幕专属；带状 ≈0.63 s |
| 21 | 转场·直切 | print "MODE C" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 43 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动（不在轮播里）；3 帧、触发帧当帧即换 ≈0.05 s |
| 22 | 转场·慢速淡入淡出 | print "MODE D" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 44 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动；33 帧 ≈0.55 s（7 的两倍慢） |
| 23 | 转场·黑场停顿 | print "MODE E" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 45 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动；30 帧含 12 帧全黑 ≈0.50 s |
| 24 | *（不做按钮）* | print "MODE F" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 46 FF FF FF | 保留位，行为等同 MODE 7 |
| 25 | 字幕 隐藏 | print "MARQ 0" printh ff ff ff | 4D 41 52 51 20 30 FF FF FF | 无前提；≈80 ns；物理 SW4 一动即撤销屏幕覆盖 |
| 26 | 字幕 显示 | print "MARQ 1" printh ff ff ff | 4D 41 52 51 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 27 | 选第 1 张 | print "IMGX 1" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 31 FF FF FF | 需已载入 ≥1 张；按下前先发 AUTO 关轮播；IMGX 0 被丢弃（1 基） |
| 28 | 选第 2 张 | print "IMGX 2" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 32 FF FF FF | 需已载入 ≥2 张，否则静默丢弃；同上 |
| 29 | 选第 3 张 | print "IMGX 3" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 33 FF FF FF | 需已载入 ≥3 张；同上 |
| 30 | 选第 4 张 | print "IMGX 4" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 34 FF FF FF | 需已载入 ≥4 张；同上 |
| 31 | FX·OFF 直通 | print "FILT 0" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 30 FF FF FF | 无前提；帧原子，最坏 ≤16.7 ms，生效位置永远在帧顶；上电默认 |
| 32 | FX·GRAY 灰度 | print "FILT 1" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 33 | FX·INVT 反色 | print "FILT 2" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 32 FF FF FF | 同上 |
| 34 | FX·THRS 二值化 | print "FILT 3" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 33 FF FF FF | 同上 |
| 35 | FX·SEPIA 复古棕 | print "FILT 4" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 34 FF FF FF | 同上 |
| 36 | FX·CNTR 对比度增强 | print "FILT 5" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 35 FF FF FF | 同上 |
| 37 | FX·SATU 饱和度增强 | print "FILT 6" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 36 FF FF FF | 同上；屏幕专属（拨码只到 5） |
| 38 | FX·MUTE 低饱和 | print "FILT 7" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 37 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 39 | FX·AMBER 琥珀暖调 | print "FILT 8" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 38 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 40 | FX·COOL 冷调 | print "FILT 9" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 39 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 41 | FX·SOLAR 曝光反转 | print "FILT A" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 41 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 42 | FX·POSTE 色调分离 | print "FILT B" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 42 FF FF FF | 同上；屏幕专属，4 级 |
| 43 | FX·GINV 灰度负片 | print "FILT C" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 43 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| — | *（不做按钮）* | print "FILT D" / "FILT E" / "FILT F" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 44¦45¦46 FF FF FF | 三个保留位，行为等同 FILT 0 直通 |
| 44 | 字幕 2D 平面 | print "FONT 0" printh ff ff ff | 46 4F 4E 54 20 30 FF FF FF | 无前提；帧原子 ≤16.7 ms；上电默认；OSD 第 5 行 FONT:2D |
| 45 | 字幕 3D 浮雕 | print "FONT 1" printh ff ff ff | 46 4F 4E 54 20 31 FF FF FF | 同上；OSD 第 5 行 FONT:3D |
| 46 | 音频·内置测试音 | print "MUSC 0" printh ff ff ff | 4D 55 53 43 20 30 FF FF FF | 无前提；上电默认；1→0 让出 SD 端口 ≤0.19 ms（实测 0.16 ms） |
| 47 | 音频·TF 卡音乐 | print "MUSC 1" printh ff ff ff | 4D 55 53 43 20 31 FF FF FF | ≈80 ns 后下一个采样点起换源；需卡内有 MUSIC0.WAV（48 kHz、16-bit 立体声裸 PCM，规范 44 字节头），否则静音且不自动回退；再切回来是从头重播。此后切图即切曲，第 n 张图放 MUSICn.WAV |
| 48 | 轮播·1 秒 | print "SPED 1" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 31 FF FF FF | 上电默认间隔；需先用 AUTO 开轮播才看得到效果；set 不是 toggle；改完当前这段间隔作废、从头重新计时 |
| 49 | 轮播·2 秒 | print "SPED 2" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 32 FF FF FF | 同上 |
| 50 | 轮播·3 秒 | print "SPED 3" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 33 FF FF FF | 同上 |
| 51 | 轮播·4 秒 | print "SPED 4" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 34 FF FF FF | 同上 |
| 52 | 轮播·5 秒 | print "SPED 5" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 35 FF FF FF | 同上 |
| 53 | 轮播·6 秒 | print "SPED 6" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 36 FF FF FF | 同上 |
| 54 | 轮播·7 秒 | print "SPED 7" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 37 FF FF FF | 同上 |
| 55 | 轮播·8 秒 | print "SPED 8" printh ff ff ff | 53 50 45 44 20 38 FF FF FF | 同上；上界——SPED 9 与 SPED 0 都被守卫丢弃（0 在 3 位 秒数−1 编码下会回绕成最慢的 8 秒，所以宁可不收） |
| 56 | 告警·火警 | print "ALRM 1" printh ff ff ff | 41 4C 52 4D 20 31 FF FF FF | 无前提；主色红、连续鸣响；优先级最高（数值最小），已有告警时是替换不是套娃 |
| 57 | 告警·疏散 | print "ALRM 2" printh ff ff ff | 41 4C 52 4D 20 32 FF FF FF | 无前提；主色与警笛节奏都不同于火警；蜂鸣器 150 ms 窗 |
| 58 | 告警·通用 | print "ALRM 3" printh ff ff ff | 41 4C 52 4D 20 33 FF FF FF | 无前提；蜂鸣器 400 ms 窗 |
| 59 | 告警·解除 | print "ALRM 0" printh ff ff ff | 41 4C 52 4D 20 30 FF FF FF | 解不开仍然闭合的硬线（解除是三个请求者的 AND，不是 last-writer-wins）；画面逐位还原成触发前那一帧 |
| 60 | 音量·静音 | print "VOLM 0" printh ff ff ff | 56 4F 4C 4D 20 30 FF FF FF | 关的是标牌背景音与蜂鸣器，警笛按设计旁路它、该照常响 |
| 61 | 音量·−12 dB | print "VOLM 1" printh ff ff ff | 56 4F 4C 4D 20 31 FF FF FF | 无前提；算术右移一档 |
| 62 | 音量·满档 | print "VOLM 2" printh ff ff ff | 56 4F 4C 4D 20 32 FF FF FF | 上电默认；无回读，屏上选中态只是本地记账 |

标签里的 OFF/GRAY/…/GINV 这十三个缩写就是 OSD 第 5 行 FX: 后面显示的字串，逐字一致（二者读同一个 filt_frame 寄存器）。屏幕工程波特率保持 9600 与 FPGA 对齐。

交付件：本节可整节渲染成 Word 交给屏幕工程的人——python tools/gen_uart_protocol_docx.py 生成 doc/串口屏控制协议_淘晶驰.docx（A4 横向，8 张表）。那份 docx 是纯生成物：表格与文字逐字解析自本 README，脚本里没有任何硬编码的协议副本，所以它不可能与本节漂移；协议改了只改 README，然后重跑脚本，不要直接编辑 docx。

四条照抄时的坑：print 里的空格必须是 ASCII 0x20，不能是全角空格或 Tab；print 不会替你转大小写，关键字与 A-F 都必须写成大写（小写 a-f 落在 0x61~0x66，两个合法区间都不含，一律拒收）；MODE/FILT 是十六进制单字符，想表达 10 就写 A，不存在两位数——MODE 10 会让 clen=7 而整帧被丢弃；帧内空格必需，帧间空格有害——两条命令之间夹任何一个非 0xFF 字节（空格、CR、LF 都一样）会静默吃掉后面那一条：它不是 0xFF，所以走负载分支，而上一帧派发时 clen 已被无条件清零，于是它被当成新帧的 c0 收下，紧随的关键字四字节落到 c1~c4，{c0,c1,c2,c3} 变成 " NEX" 而非 "NEXT"，掉进 default 被丢弃（即便侥幸对上，clen 也已是 5 而非 4，第二道守卫照样拦下）。因为派发点上 ffc/clen 的清零与匹配成功与否无关，被污染的那一帧在失败的同时也把缓冲区擦干净了，再下一条正常生效——净损失恒定为一条，现象是「按一次没反应、再按一次才有反应」的交替失灵，看到这个节律基本可以锁定是帧间填充字节而不是波特率或接线。反过来，两帧之间不需要留任何间隔：第 3 个 0xFF 到达的当拍就派发并清零，终止符本身就是分隔符，一个事件里连写多条命令是安全的。

按钮标签建议（与 HDMI OSD 用同一套词，评委两边对照时不会出现两个名字）：

亮度 BRGT n：0 = −64、1 = −32、2 = 原样（上电默认）、3 = +32、4 = +64（video_brightness.v 的饱和加减档位）。标签直接写「暗 −2 / 暗 −1 / 正常 / 亮 +1 / 亮 +2」比写数字直观。

转场 MODE n（十六进制单字符）：0 = 自动轮播（上电默认，SW1-3 全 OFF）、1 = 擦除↓、2 = 擦除↑、3 = 百叶窗、4 = 中心展开、5 = 随机条、6 = 梳状、7 = 淡入淡出、8 = 上下夹击、9 = 隔行两遍、A = 粗块乱序、B = 四路交错、C = 直切、D = 慢速淡入淡出、E = 黑场停顿、F = 保留（行为等同 7）。几何定义见第 3 节两张表；0 是每换一张图轮换 7→1→2→3→4→5→6→8→9→A→B→7，C/D/E 不在轮播里，屏上最好把它们单独放一排并注明「仅手动」。8-E 这七个码物理拨码发不出来（拨码路径是 {1'b0, ~sw[2:0]}，只产出 0..7），屏幕是它们的唯一入口。

算法 FILT n（十六进制单字符）：0 = OFF（直通）、1 = GRAY（灰度）、2 = INVT（反色）、3 = THRS（二值化）、4 = SEPIA（复古棕）、5 = CNTR（对比度增强）、6 = SATU（饱和度增强）、7 = MUTE（低饱和）、8 = AMBER（琥珀暖调）、9 = COOL（冷调）、A = SOLAR（曝光反转）、B = POSTE（色调分离 4 级）、C = GINV（灰度负片）、D/E/F = 保留（直通，屏上不必做按钮）。这十三个缩写就是 OSD 第 5 行 FX: 后面显示的字串，逐字一致——它们全部落在 font8x8 已有字形内，字模里没有 J K Q W Z 五个字母，改名字前先查字形表。

音频源 MUSC n：0 = 测试音（上电默认）、1 = 卡上音乐。标签建议直接写「内置测试音 / TF 卡音乐」，并在音乐那一档旁边注一句「需要卡内有 MUSIC0.WAV，切图会切曲」，理由见上面第 ④ 条语义。

字体 FONT n：0 = 2D 平面（上电默认）、1 = 3D 挤出浮雕。OSD 第 5 行显示 FONT:2D / FONT:3D。

应急接管 ALRM n：1 = 火警、2 = 疏散、3 = 通用、0 = 解除。做成 4 个单选（不是 4 个瞬动按钮），标签建议「火警 / 疏散 / 通用告警 / 解除」，并在「解除」旁边注明「若 M3/M4 仍闭合则解不开」——这是操作员最容易误判成失灵的一条。

音量 VOLM n：2 = 满档（上电默认）、1 = −12 dB、0 = 静音。注明一句「只关标牌背景音，关不掉警笛」，否则评委按 VOLM 0 之后听到警笛会以为音量没生效。

轮播间隔 SPED n（十进制单字符）：1~8 = 每 n 秒换一张，1 是上电默认（也就是改动前那个固定 1 秒）。标签建议直接写「轮播间隔 1 秒」…「轮播间隔 8 秒」做成 8 个单选，放在 AUTO 开关旁边并注明「需先开自动轮播」。只能拉长不能缩短：最长的带状转场实测 38 帧 ≈ 0.63 s，1 秒已经是地板，所以协议里没有 SPED 0。

页面规划（无 TX 回读 ⇒ 屏幕必须自己记账，下列每条都围绕这一点）：

| 页 | 控件 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控制 | 按钮（瞬动） | NEXT | 脉冲语义，不要做成长按连发 |
| 主控制 | 双态按钮 | AUTO | toggle 语义，屏幕自己维护 on/off 文字；换页 / 重新上电后显示可能与实际相反，见上面第 ③ 条 |
| 主控制 | 8 个单选（radio group） | SPED 1..SPED 8 | 轮播间隔秒数，紧挨 AUTO 放；set 语义但无回读，换页后选中态只是本地记账；要轮播开着才看得到效果 |
| 主控制 | 5 个单选（radio group） | BRGT 0..4 | 触屏上单选比 BRUP 循环好用；BRUP 留一个瞬动按钮兜底 |
| 主控制 | 双态按钮 | MARQ 1 / MARQ 0 | 电平类，屏幕记状态 |
| 主控制 | 双态按钮 | FONT 1 / FONT 0 | 屏幕独有，无物理对端 |
| 音频页 | 2 个单选 | MUSC 0 / MUSC 1 | 屏幕独有；上电是测试音，屏上默认选中「测试音」那一档才对。音乐档旁边注明「需要卡内有 MUSIC0.WAV」，选错时以 OSD 第 3 行为准 |
| 算法页 | 13 个单选 | FILT 0..FILT C | 屏幕独有；单选组的选中态与 OSD 第 5 行 FX: 必然一致，因为二者读的是同一个 filt_frame 寄存器。D/E/F 是保留位，不必做按钮 |
| 转场页 | 16 个单选 | MODE 0..MODE F | 选完要等下一次换图才看得到效果，屏上最好有一句提示。建议分两排：0-7 与拨码一一对应，8-E 是屏幕专属（拨码发不出来），F 保留 |
| 选图页 | 4 个按钮 | IMGX 1..4 | 按下前先发 AUTO 关轮播；越界按钮无法预先禁用，按了没反应属正常 |
| 应急页 | 4 个单选 | ALRM 0..ALRM 3 | 屏幕独有；告警期间只有这一页和音量还活着（其余 11 条被 emg_hold 丢掉），所以这一页必须能随时够到。解除解不开硬线时屏上仍显示「已解除」，以 HDMI 画面为准 |
| 应急页 | 3 个单选 | VOLM 0 / 1 / 2 | 屏幕独有；上电是 2，屏上默认选中满档那一档才对。0 时蜂鸣器停、警笛照响 |

两条通用规则：其一，OSD 才是权威回显，屏幕上的选中态只是本地记账，演示时若屏幕显示与画面不符，以 HDMI 上的 OSD 面板为准；其二，任何页面初始化代码都不要自动发命令，理由见上面「生效前提」。

## 兜底语义（last-writer-wins，两端互为退路）

脉冲类（NEXT / AUTO / BRUP）：实体按键与屏幕命令 OR 合并，任一都能触发。亮度直接设值 BRGT 覆盖当前档，实体 key3 仍可继续循环。

电平类（MODE / MARQ）：屏幕命令置覆盖使能 ovr_en 并锁存值；实体拨码一旦变动（clk 域同步后检测到 sw 电平变化）就清 ovr_en，物理路径立即重新接管。于是「动一下拨码 = 夺回控制权，发一条屏幕命令 = 屏幕夺回」，谁都不会被永久锁死。

屏幕独有类（FILT / FONT / MUSC / SPED）：没有 ovr_en 握手，也没有物理路径要合并——clk 域里就是 if (cmd_filt_set) filt_val <= cmd_filt; 一个纯锁存，谁发谁生效、后发覆盖先发。退路是复位值而不是「拨一下拨码」：filt_val 复位 4'd0、font_val 复位 1'b0、music_en 复位到 top 参数 AUDIO_SRC_DEFAULT（默认 1'b0 = 测试音）、speed_lat 复位到 top 参数 AUTO_SEC_DEFAULT（默认 3'd1 = 间隔 1 秒，sd_card_bmp 那侧的 sec_target_m1 同步复位为 AUTO_SEC_DEFAULT - 1），屏幕不发命令时它们一路保持直通、平面、测试音与 1 秒间隔。music_en 连 mode_ovr_en 那套「物理拨码变动即撤销覆盖」的逻辑都不参与——没有对应的物理开关，屏幕是它唯一入口，所以覆盖永不被撤销；speed_lat 同理。要把上电默认改回「一上电就放音乐」，只改 AUDIO_SRC_DEFAULT = 1'b1 这一行重综合即可，这是改动前已上板验证过的行为；要改上电默认的轮播间隔也是同一招——AUTO_SEC_DEFAULT = 3'd3 一行，不需要屏幕参与。

## 跨时钟域与覆盖 mux（核心正确性点）

亮度：UART 与 key3 / brightness_level 同在 clk 域，直接合并，无 CDC。

NEXT / AUTO / IMGX / SPED（→ sd_card_clk 域）：命令脉冲用 toggle-CDC 过域——clk 域每来一条命令翻转一个 reg，sd_card_clk 域 2FF 同步 + s1^s2 边沿检测还原成单周期脉冲，再 OR 进 sd_card_bmp 现有的 key 条件。IMGX 的 2-bit 目标值与 SPED 的 4-bit 间隔值用同一个 data + toggle 惯用法（img_sel_lat/img_tgl、speed_lat/spd_tgl）：值与 toggle 在同一拍锁进 clk 域，所以边沿被同步出来时数据已稳定 ≥2 拍，还原出的 cmd_speed_pulse_sd 当拍读到的 speed_s1 必然是那条命令带来的新值。sd_card_bmp 拿它锁 sec_target_m1。所有 CDC 都在 top 里做，sd_card_bmp 保持单时钟。SPED 刻意不过 video_clk、也不需要帧原子锁存——它影响的是「哪一拍换 img_idx」，而这个决定完全在 sd_card_clk 域内做出，像素侧看到的仍然只是缓冲选择器换了一次，与 FILT/FONT 那种「一帧内映射必须恒定」的问题不同类。

MODE / MARQ（→ video_clk 域）：保留已验证的物理路径一位不动——sw_v0 <= sw[2:0]、trans_mode 的物理项 ~sw_v1、sw4_v0 <= sw[3]、marquee 的物理项 sw4_v1 全部原样。屏幕覆盖作为并联 mux 叠加在其后：clk 域维护 mode_ovr_en/val、marq_ovr_en/val，2FF 同步进 video_clk，

assign trans_mode = mode_ovr_en_v1 ? mode_ovr_val_v1 : {1'b0, ~sw_v1};

assign marquee_en = marq_ovr_en_v1 ? marq_ovr_val_v1 : sw4_v1;

退路天然成立：屏幕从未发命令时 ovr_en = 0，trans_mode / marquee_en 与改前逐位相同。trans_mode 两侧现在都是 4 位，拨码侧高位由 {1'b0, ...} 显式补零，所以物理路径精确产出 0..7，8-E 只能经 mode_ovr_val_v1 到达——这是刻意的：新功能不给物理开关，已验证的老路径一位不变。

FILT / FONT（→ video_clk 域，帧原子生效）：三段链。① clk 域 filt_val / font_val 纯锁存命令值；② 裸 2FF 电平同步器进 video_clk（filt_val_v0/v1、font_val_v0/v1），准静态多 bit 值不做 toggle、靠「人类速率下数据早已稳定」成立；③ 帧原子锁存——只在帧起点放行：

if (video_frame_start) begin      // video_frame_start = vs_d & ~vs

filt_frame <= filt_val_v1;

font_frame <= font_val_v1;

end

第 ③ 步是这条链的正确性核心：算法或字体若在帧中途切换，上半帧与下半帧会用不同的映射，撕出一道横缝；锁在帧起点后，一帧内 filt_frame / font_frame 恒定。filt_frame 同时驱动 video_effect.I_sel 与 osd_overlay.I_filt，font_frame 同时驱动 marquee_overlay.I_3d 与 osd_overlay.I_font——效果与回显读的是同一个寄存器，所以屏上文字不可能和画面不一致。两个寄存器复位为 4'd0 / 1'b0，即 FONT 0 与「直通」也恰好是上电状态。

## 退路开关与验证

一行退路：不接屏幕 → 所有 ovr_en = 0、无命令脉冲注入，板上行为与改动前完全一致，无需改代码。

接线退路（屏幕那一路）：J1 飞线（uart_rx = D14、uart_tx = G11）是当前接法，已上板验证。以前「把 pin.adc 两行 LOCATION 改回 F12 / D12、RTL 不动」就能退回板载 CH340 / Type-C，这一轮之后不再成立：F12 已被 u_uart_pc_cmd 占用，改回去是两个解析器听同一根线。而且那条路对屏幕本来就实测不通（两端都是 USB 从设备，无 Host 枚举），只在换成 PC 中转之类真有 Host 的场景下才有意义——那个场景现在不需要靠挪引脚来实现，直接用下面那一路。

Type-C 命令那一路的一行退路：top 参数 PC_CMD_ENABLE = 1'b1；置 1'b0 后 F12 上的任何字节对板子零影响，J1 串口屏、按键、拨码逐位不变。门控同时加在选通与值上，为的是让综合能真正删掉那个实例（详见上面「第二命令源」与第 10 节 led[3] 那个坑）。这条退路已经跑过真实探针了，不是假设：出货构建（PC_CMD_ENABLE = 1'b1）综合阶段 #reg 7688 / #lut 13441 / #Total_luts 8991 / useful insts 6967 / nets 46468 / #ireg 9；把参数改成 1'b0 再综合一次，得到 #reg 7562 / #lut 12993 / #Total_luts 8601 / insts 6709 / nets 45707 / #ireg 8。四个可对上的账：#reg 少 126 个，与新实例那一行的 126 seq 逐位相等；#ireg 少 1 颗，正是 F12 那颗输入寄存器；instance −258、net −761 与那一行的 216 lut / 35 ripple 同量级（#lut 的 −448 不要拿来记账，口径见「时序与资源」）。还有一次反向复跑做对照：参数改回 1'b1 重新综合，六个数与出货构建逐位相同（7688 / 13441 / 8991 / 6967 / 46468 / 9），所以上面那 −126 / −1 / −258 / −761 全部可归因给这颗参数，不是两次构建之间的抖动。唯一没能留下的证据是 gate.area 里那一行整行消失的截图——探针的 .area 已被反向复跑覆盖，原始数字只在 _build_logs/syn_20260913_154329.log（探针）与 _build_logs/syn_20260913_154717.log（复跑）的 Utilization Statistics 段里。

SPED 的两条退路：① 零流量退路——一条 SPED 都不发时 sec_target_m1 停在 AUTO_SEC_DEFAULT - 1 = 0，于是 sec_last = (sec_cnt == 0) 恒真，换图条件退化成字面意义上的改前那句 auto_tick，轮播与出厂那个固定 1 秒逐位相同；② 一行参数退路——AUTO_SEC_DEFAULT 改成 3'dN 就把上电默认间隔改成 N 秒，不需要屏幕、也不需要改逻辑。第 ① 条是算出来并且被测出来的，不是假设：sim_uart_ctrl.py Pass E 对 AUTO_SEC_DEFAULT = 1 与 = 4 两个取值各断言一次「零流量下 sd 侧读到的就是参数值、且一个 speed 脉冲都没冒出来」（查两个值才证明这是关于参数的断言，而不是复位值恰好是 1 的巧合），sim_load_retry.py Pass G1 再断言默认间隔下的轮播序列仍是 [2,3,4,1] 循环。

离线验证：tools/sim_uart_ctrl.py 是这条链路的周期精确模型（三时钟域按真实相位偏移跑在同一时间轴上）。Pass A 真实分频 5208 逐字节解码，B 十一条命令效果 + 越界守卫（MODE/FILT 走十六进制 c5_is_hex/c5_hex，全 0..F 逐个断言解码值；SPED 全 1..8 逐个断言解码值；BRGT 5/FONT 2/MUSC 2/SPED 0/SPED 9 十进制越界与 MODE 10/FILT 33/SPED 11 两位参数被 clen==7 拒掉），C toggle-CDC 每条命令恰好一个 sd 脉冲且 IMGX / SPED 值正确（SPED 2/5/8 三条连发 ⇒ sd 侧收到 [2,5,8]，且 SPED 不会漏出 next/auto/img 脉冲），D 覆盖 mux + 拨码夺回 + 亮度合并 + FILT/FONT 的 clk 锁存 → 2FF → 帧原子输出三段链（其中专门有一条：帧中途发 FILT 5 必须被扣住到下一个帧起点才放行，扣不住的模型就是撕横缝的那个 bug）+ MUSC 的 clk 锁存 → 裸 2FF 两段链（刻意断言它不进帧原子锁存），E 负对照（只给 2 个 0xFF、未知关键字、NEXTX 超长、半帧后接有效帧、小写 MODE a 与 mode 3、小写 sped 1、五字符 SPEDX 1、无参 SPED、非十六进制 MODE G、无参 MUSC、MUSCX 1、完全不发命令时输出与基线逐位一致——这条退路证明现在也覆盖 filt_frame / font_frame / music_en / speed_lat 四个寄存器，不只是组合 mux）。还有一条专门的退路断言：拨码扫遍 0..7 时 4 位 trans_mode 的取值永不超过 7，证明 8-E 真的只能从串口到达。F 链路诊断 LED（dbg_rx_toggle/dbg_rx_ff 的纯观测性：零流量时两只都停在复位值且不误派发；干净帧三层全响应；「有字节无终止符」「只给 2 个 0xFF」「帧被接受」三种签名各自可区分；另外锁定背靠背零间隔两帧都能派发与帧间夹一个 0x20 恰好牺牲下一帧然后自愈这两条屏幕工程依赖的成帧性质）。G 双命令源与合并点（本轮新增二十项）：十一条命令各跑两遍（一遍 D14、一遍 F12）并断言快照逐元素相等——快照里装的是全部 clk 侧效果、sd 侧脉冲与值、trans_mode/marquee_en/filt_out/font_out/audio_sel_v/music_req_sd/speed_sd 与亮度，另一口还必须全程静默，所以「两路都坏成同一个样子」骗得过；同拍撞车两条（值：J1 的 MODE 1 压掉 PC 的 MODE E 且 0xE 仍留在 PC 自己的寄存器里、用两口 clen 双双归零证明两口都真的派发了；脉冲：两口同时 NEXT 只推进一张图而不是两张，toggle 翻两次会回到 0，这一条同时也就是「两口确实同拍」的证据）；退路两条（PC_CMD_ENABLE=0 时 11 帧 F12 流量的快照与一块什么都没听过的板子逐项相等，而 J1 照常能设音频源和转场）；负对照一条：把值 mux 换回按位 OR，trans_mode 必须变成 0xF。全部 139 项通过。拆成两路实例这一步是先做重构、后加新断言的：_do_clk 里那 120 多行 RX + 解析被原样搬进 _step_rx_parser(pfx) 跑两遍，改动前后原有 119 项逐项不变，这就是拆分本身的回归门（合并点在模型里同样是 top 的那个函数，消费端读的是 merge(Q) 而不是实例寄存器）。三个内存内变异分别咬住合并的三半：值 mux 硬接 J1 → 恰好 8 条值命令失败而 3 条脉冲命令全绿，选通丢掉 PC 项 → 恰好那 3 条脉冲命令失败，led[3] 去掉与门 → 退路那条失败。还有一条已知的模型盲区要写明白：PC_CMD_ENABLE 对值总线的那层门控在本模型里测不出任何行为差异（消费端全部按选通取值，选通已经被门控），它存在的唯一理由是「让综合真的能删掉这个实例」，那一半的证据在下面的构建与 Report Hierarchy Area，不在这里。

离线验证（间隔语义那一半）：tools/sim_load_retry.py 是 sd_card_bmp 加载调度器的周期精确模型，这一轮在它里面加了 sec_cnt/sec_target_m1 与 sec_last 门，新增 Pass G 八组共二十一项：G1 零流量退路——一条 SPED 都不发时 8 拍的轮播序列仍是 [2,3,4,1] 两遍；G2 间隔真的被拉长——SPED 4 跑 12 拍只在第 4/8/12 拍换图、SPED 8 跑 16 拍只在第 8/16 拍换图；G3 拉长间隔不许打乱底下的轮播顺序——SPED 4 跑 12 拍的序列逐拍是 [1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4]；G4/G5/G6 是三个「计时重新开始」的点，各自必须清 sec_cnt——已经数到 8 秒里的第 3 拍时再发 SPED 2，换图落在第 2/4 拍（继承了半截间隔就会偏早）；手动 NEXT 之后 4 拍里只在第 4 拍换图；关掉再打开自动轮播同样只在第 4 拍换图；G7 周期级算术——间隔 1..8 逐档实测「头两次换图之间相隔 20×n 与 40×n 拍」（20 是模型里替 CLK_FREQ_HZ 的缩放常数，只缩放常数、比较与复位逐字照抄）；G8 六个负对照必须全部咬住（去掉 sec_last 门 ⇒ 12 拍每拍都换、目标−1 写成 off-by-one ⇒ 第 5/10 拍才换、收到 SPED 不清 sec_cnt ⇒ 一次都不换、NEXT 不清 sec_cnt ⇒ 下一段短一截而在第 2 拍就换，另加 IntervalCounter 那个周期级计数器的同样两式）。原有 A~F 六个加载重试场景一项未动、仍 6/6 通过，全文件共 27 项。

RTL ↔ 模型不许漂移：tools/check_uart_speed_transcription.py（54 项）把上面两个模型锁回 RTL 文本——SPED 那条 case 臂的完整形状、AUTO_SEC_DEFAULT 参数、top 里 data+toggle 的四条形状、两个解析器实例与唯一合并点的三条形状（选通 OR、值是 J1 优先的 mux、pc_speed_v 被 PC_CMD_ENABLE 门在值上——形状清单见「验证工具」表那一行）、sd_card_bmp 的 auto_tick 与 sec_last 两句 assign、复位值、以及整个自动轮播块。三条最要紧的是「不许顺手合并常数」：auto_tick 必须仍是 CLK_FREQ_HZ - 1 的常数比较（改成变量比较会在最紧的 sd_card_clk 域里多加几级逻辑）、1 秒停顿看门狗必须保留它自己那一份 CLK_FREQ_HZ - 1、全文件 CLK_FREQ_HZ - 1 必须恰好出现两次——轮播间隔与加载看门狗是两个独立的 1 秒，把它们抽象成一个「间隔变量」会静默破坏第 9 节那条 300 ms < 671 ms < 1000 ms 的递增不变量。另有两条结构性断言顶替「把九个复位点全建进模型」：每一处 auto_cnt <= 32'd0 的同一个 begin/end 作用域里必须也有 sec_cnt <= 3'd0，且 sec_cnt 的清零点总数恰好比 auto_cnt 多一个（9 + 1 = 10，多的那个是 SPED 自己）。十九个内存内变异必须全部被前面某项抓到，其中 C17/C18/C19 专打那个唯一合并点的三半。

## 竞赛规则说明

串口屏自带 MCU，但它是人类输入外设（等同遥控器 / 键盘）：只发命令，不参与任何媒体算法、控制逻辑或数据预处理。显示 / 转场 / 缩放 / 音频仍 100% 在 FPGA 内自主实现，符合赛题「算法、控制逻辑和数据处理流程均在 FPGA 内自主实现，未引入额外处理器参与控制或算法预处理」的要求。

## 尚未做（Stage 2）

uart_tx 目前恒为空闲高（Stage 1 只做 RX 控制）。Stage 1 已于 2026-09-11 上板验证通过，状态回传（把 IMG:n / 亮度 / 自动开关 / 模式实时发回屏幕文本控件）的前置条件因此已满足，但仍未实现、也仍是可选增益；接的时候建议用 ENABLE_READBACK 参数一键开关、关掉即退回 Stage 1 行为——但这个参数现在还不存在于 RTL 里（src/ 全文 0 处命中），它是接线那一步要新写的东西，不是已经留好的退路。

屏幕工程现在就该为它留位置：计划中的回传帧与命令帧同构（ASCII 负载 + 3 个 0xFF 终止符），内容直接就是淘晶驰的赋值语句（形如 t_img.txt="2"）。淘晶驰屏收到以 3 个 0xFF 结尾的数据本来就当指令执行，不需要写任何接收事件代码，所以屏幕侧唯一要预留的是控件命名——把要接收状态的文本控件按 t_img / t_brgt / t_auto / t_mode / t_filt / t_font 命名即可。回传是可选的，屏幕逻辑必须容忍它永不到来（即上面说的本地记账），这样 Stage 2 接上时是纯增益、不接也不影响现有功能。